Sommer- / Wintermodus NIBE Wärmepumpe:

| 1. Steuerung Vorbereiten |  |
| --- | --- |
|  | Drücken Sie die Zurück Taste (D) solange bis Sie das Hauptmenü sehen. Navigieren Sie nun zu dem Menü Punkt: Meine Wärmepumpe oder Mein System (Linke, untere Kachel) |
| 2. Sommerabschaltung Einstellen |  |

- Wählen Sie das Menü Erweitert (4.9)

- Anschliessend wählen Sie Auto Modus Einstellungen (4.9.2)

- Folgende Parameter sind relevant:

  - Heizungsstopp: Bei dieser Temperatur startet und Stoppt die Heizung

  - Mittelwertbildung Aussentemperatur. Sobald der Mittelwert den Heizungsstopp über- oder unterschreitet wird die Heizung gestoppt oder gestartet

  - Der Parameter ZH Stopp bestimmt über die generelle Freigabe der Zusatz- / Notheizung. Der ZH wird erst ab dieser Temperatur Bedarfsgerecht gestartet.